ERNIC 参考设计用户指南

250-SoC

目录

1目录		2

2图		4		表

1引言		6

2包装详情		6

2.1硬件组件		6

2.2SW 组件		7

2.3准备下载二进制文件		7

3		硬件要求		8

4软件要求		8

5构建硬件映像（位文件）的步骤		8

6构建软件镜像的步骤		9

6.1搭建构建环境：		9

6.2添加参考设计元层并构建图像		10

7参考设计验证		14

7.1试验台设置		14

7.1.1ERNIC 到 MLNX 设置		14

7.1.2ERNIC 到 ERNIC 设置：		15

7.1.3通过交换机		16		 的 ERNIC 连接

7.2		250-SoC板启动		17

7.3远程主机设置		19

7.4ERNIC测试应用		21

7.4.1设置 ERNIC：		21

7.4.2基本验证：		21

7.4.3功率抑制系数		22

7.4.4带宽性能测试		24

7.4.5即时数据和发送与无效密钥测试：		32

8HW 示例应用详细信息		34

8.1规格		36

8.2操作模式		36

8.2.1突发模式		36

8.2.2直插模式		36

8.3寄存器规范		37

8.3.1HW_HS_CONF 寄存器		37

8.3.2TEST_DONE 寄存器		38

8.3.3DATA_TRANSFER_SIZE 寄存器		38

8.3.4QUEUE_DEPTH 注册		38

8.3.5NUM_WQE 寄存器		38

8.3.6WQE_OPCODE 寄存器		39

8.3.7DATA_PATTERN 寄存器		39

8.3.8DATA_BUF_BA_LSB 寄存器		39

8.3.9DATA_BUF_BA_MSB 寄存器		39

8.3.10RKEY寄存器		39

8.3.11VA_LSB 寄存器		40

8.3.12VA_MSB 寄存器		40

8.3.13PERF_CNT_LSB 寄存器		40

8.3.14PERF_CNT_MSB 寄存器		40

8.3.15PERF_BW_PER_QP 寄存器		40

8.3.16WQE_BUF_BA_LSB 寄存器		40

8.3.17WQE_BUF_BA_MSB 寄存器		41

9附录		41

9.1ERNIC		41		 上的接口 MTU 设置

9.2应用开发指南：		41

9.2.1队列深度限制		42

9.2.2RQ 缓冲区大小：		42

9.2.3CQ通知：		43

9.2.4内存注册：		43

9.2.5内存分配：		43

9.3读取 ERNIC 暂停 （PFC） 计数器：		46

9.4在 x86：		46		 上对包进行性能测试编译

目录

图 1：ERNIC 参考设计	6

图 2 ERNIC 参考设计包硬件内容	7

图 3：ERNIC 参考设计包软件内容	8

图 4：准备下载二进制文件	9

图 5 具有 250SoC、Mellanox RNIC 和连接性的俯视图	17

图 6：ERNIC 到 ERNIC 设置	18

图 7：通过开关连接到其他 RNIC 的 ERNIC	19

图 8：ERNIC 参考设计	43

版本详细信息

| 版本号 | 描述 |
| --- | --- |
| 1.0 | 带有 ERNICv2 的 250-SoC 的用户设置文档和优化软件数据路径的软件支持。JTAG-boot已验证。 |
| 1.1 | 更新了更正并添加了应用程序开发指南 |
| 1.2 | 使用新的应用程序名称和新的 CLI 选项更新了文档。ERNIC IP 和 Yocto Linux 版本基于 2020.2 |
| 1.3 | 更新了 2021.1 的文档、更新的 Petalinux 构建说明和 SPI 闪存启动指令 |

词汇表

| 缩略语/术语 | 描述 |
| --- | --- |
| 厄尼克 | 启用 RDMA 的嵌入式网卡 |
| 中国驻地协调员 | 赛灵思集成 100G 以太网 MAC |
| RoCEv2 | 融合以太网上的 RDMA，版本 2 |
| 德玛 | 远程直接内存访问 |
| 王秦 | 工作队列元素/工作队列条目 |
| QP | 队列对 |
| 平方 | 发送队列 |
| RQ | 接收队列 |
| 重庆 | 完成队列 |

- 介绍

本文档介绍使用 Bittware 250-SoC 板 （https://www.bittware.com/fpga/250-soc/） 在赛灵思 Zynq MP SoC FPGA 上的赛灵思 ERNIC IP 参考设计。它描述了构建  ERNIC 系统硬件设计（位文件）、ERNIC 软件驱动程序、测试应用程序和测试设置的步骤，以验证参考平台上的 ERNIC IP 功能和性能。 在此版本的 ERNIC 参考设计版本中，提供了新的软件模块，通过实施保留内存并将其映射到用户空间，为在 Zynq MP SoC 的 ARM （Cortex-A53） 上运行的应用程序提供更好的性能。 本文档还介绍了硬件握手（HWHS）模式的详细信息，该模式使FPGA中的硬件应用能够使用ERNIC进行RDMA操作。

下图显示了如何将 ERNIC IP 与其他组件结合使用以构建参考设计。

图 1：ERNIC 参考设计

- 包装详情s

该参考设计包包含软件、硬件组件的目录，可随时下载 250-SoC 板的二进制映像。

  - 硬件组件

硬件目录的内容如下所示：

图 2 ERNIC 参考设计包  硬件内容

- local_ip_cores/hw_handshake_v1_0：

此目录包含参考硬件应用程序的设计文件，该应用程序直接与 ERNIC IP 交互，用于发布 RDMA 工作请求和处理 RDMA 完成，而无需处理器 参与（Zynq MP-SoC 上的 ARM）

- local_ip_cores/RDMA_pkt_filter_v1_0：

此目录包含硬件 IP 块的设计文件，用于过滤 RDMA 数据包与非 RDMA 数据包。RDMA 数据包被传递到 ERNIC IP，而非 RDMA 数据包被传递给处理器（Zynq MP-SoC 上的 ARM）

- ernic_ref_design_250_SOC.tcl

此文件包含用于构建系统和生成位文件的命令。

- top_revb.xdc

此文件包含参考设计的约束定义

  - 软件组件

下图显示了 SW 目录中的各种组件

图 3：ERNIC 参考设计包软件内容

  - 准备下载二进制文件

此文件夹包含硬件和软件二进制文件，可将其下载到 250-SoC 板上并运行测试

图 4：准备下载二进制文件

硬件要求

此参考设计基于具有以下硬件组件的 250-SoC FPGA 板开发：

- 比特软件 250-SoC 板 （https://www.bittware.com/fpga/250-soc/）

- 2GB DDR4

- ATX 电源连接器/ 12V 电源适配器

- 赛灵思 智能林克 数据线 和分线卡

- A 型 USB2.0 公对母连接器，用于调试 UART 连接

- 100G QSFP E服务器电缆 （https://www.mellanox.com/products/interconnect/ethernet-direct-attach-copper-cables）

软件要求

需要以下软件工具来构建参考设计的 SW 组件

- Xilinx Vivado 设计套件，版本 2021.1

- 搭载版本 202 的赛灵思 SDK 工具1.1

- 赛灵思约克托 2021.1 构建环境

生成硬件映像（位文件）的步骤

- 解包后，转到硬件目录

- 启动 Vivado 设计套件 2021.1 个版本

- 在 Vivado 集成设计环境 （IDE） 中打开 Tcl 控制台。

- 如果看不到 Tcl 控制台，请选择窗口>Tcl 控制台。

- 来源 ERNIC_ref_design_250_SOC.tcl

- 创建项目后，单击“流”导航器窗口中的“生成位流”按钮。

- Vivado 设计套件生成输出产物，合成，

实现并生成位流。应选择使用的实现策略作为“性能优化位置”

- 生成的比特流将在以下位置可用：

<包路径>/hw/myproj/project_1.runs/impl_1，名称为 design_1_wrapper.bit

构建软件映像的步骤

本节介绍构建要在参考板上运行的软件映像的步骤。软件映像包含 Linux 内核、根文件系统以及 ERNIC IP 驱动程序和测试应用程序。

参考设计包包含驱动程序和测试应用程序的源代码（请参阅第 2.2 节）。它还包含应用于开源软件包/代码的补丁文件，当最终用户执行下面描述的命令时，这些软件包/代码会自动从互联网上获取。 如果最终用户选择通过输入必要的构建说明来  执行命令，则最终用户承认将从互联网下载以下各种软件并安装在映像中，并且最终用户同意最终用户全权负责审查和遵守管理此类软件的许可协议条款。 命令并安装到映像中

软件构建过程获取以下开源包/代码并对其应用补丁。

- OFED 性能测试 包来自： git://github.com/lsgunth/perftest.git

- Linux rdma-core： git://github.com/linux-rdma/rdma-core.git

- Xilinx Linux 源代码： git://github.com/Xilinx/yocto-manifests.git

设置 Yocto 构建环境：

软件映像是使用 Xilinx Yocto 构建环境构建的。下面给出了设置构建环境的步骤

- 若要使生成过程干净，请创建一个目录来克隆所需的文件，并用作生成输出的目标目录。将软件包解压缩到此目录中，然后切换到软件包的“SW”目录

$ MKDIR ernic_ip && CD ernic_ip $ CD sw

- 下载存储库脚本并授予下载 Xilinx yocto 清单的可执行权限。

$ curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo-1 > 回购 $ chmod a+x ./repo

- 使用所需的清单版本 （2021.1） 要克隆并同步存储库

$ python3  ./repo init -u git://github.com/Xilinx/yocto-manifests.git -b rel-v20 21.1

$ python3 ./repo sync

所有存储库都将下载到名为 sources 的目录中

添加参考设计元层并构建映像

- 如果您计划使用提供的参考设计的硬件描述文件 systems/250soc_ernic_system/hw_design/design_1_wrapper.xsa，请跳过此步骤。如果您已创建由 Vivado 生成的新的或更新的 .xsa 文件，请包含此步骤。

$ cp -f <xsa_file path>/<xsa_file_name>.XSA Systems/250soc_ernic_system/hw_design/design_1_wrapper.xsa

- 复制机器支持配置文件 250soc-zynqmp.conf

$ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/250soc-zynqmp.conf sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/conf/machine/

- 复制设备树 bbappend  文件  & tcl 文件

$ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/bsp-device-tree.bbappend sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-bsp/device-tree/device-tree.bbappend $ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/device_tree_ernic_tcl.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-bsp/device-tree/files/device_tree_ernic_tcl.patch

- 复制包含参考设计特定器件树更改的系统  用户.dtsi 文件。在参考设计中，100G 接口的 MAC 地址是从 system-user.dtsi 文件中指定的值分配的。用户必须确保此 MAC 地址在与网络中的其他 ERNIC 板连接时每个板都是唯一的。这可以通过修改system-user.dtsi文件的“local-mac-address”属性来实现。

$ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/system-user.dtsi sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi

- 复制 fsbl_git.bbappend （以修复 250-SoC 板上的 UART 编号）

$ cat systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/fsbl_git.bbappend >> sources/meta-xilinx-tools/recipes-bsp/emebeddedsw/fsbl.bbappend

- 复制 qemu b  b追加和补丁文件以添加缺少的 Linux 头文件名  以进行编译错误

$ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/qemu-xilinx-native_ %.bbappend sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-devtools/qemu/ $ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/0001-QEMU-add-linux-header-file-to-fix-compilation-error.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-devtools/qemu/files/

- 复制参考设计的 Linux 内核补丁的 Linux 内核 bbappend 文件

$ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/linux-xlnx_2021.1.bbappend sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/

- 为 linux 内核源代码创建一个名为 files 的目录，以从软件包中复制所有内核补丁

$ mkdir -p sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files

- 复制所有内核补丁

$ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/0001-ERNIC-kernel-configs.patch sources/meta-xilinx /meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/0001-cmac-100G.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/0001-update-create-qp-data-structure.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/0001-update-create-qp-response.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/0001-arm64-zone-dev-support.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/002-Adding-xib-abi-header.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-removed-warn_on-on-disconnect.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-xib-nvmf-addons.patch sources/meta-xilinx /meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-Support-to-enable-hw-accl.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-Add-RDMA-driver-ID-for-ERNIC.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-Kernel-patch-for-separd-RQ-PI-CQ-CI-DB-memory.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-Add-new-rdma-core-verb-ibv_reg_mr_ex.patch sources/meta-xilinx /meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-imm-data-alloc-in-user-space.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/ $ cp -f ernic/driver/linux-patches/0001-support-for-hw-hs-qp-attr.patch sources/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-kernel/linux/files/

- 复制 ERNIC IP 核驱动程序模块及其  bbappend 文件

$ cp -rf ernic/driver/xib-module/ sources/meta-petalinux/recipes-kernel/ $ cp -rf ernic/driver/xib-kmm/ sources/meta-petalinux/recipes-kernel/ $ cp -rf ernic/driver/pl-allocator/ sources/meta-petalinux/recipes-kernel/ $ cp -f ernic/driver/xib-kmm/files/xib_kmm_export.h sources/meta-petalinux/recipes-kernel/xib-module/files

- 复制硬件握手 测试 驱动程序

$ cp -rf ernic/driver/hw-hs/ sources/meta-petalinux/recipes-kernel/ $ cp -f ernic/driver/xib-module/files/rnic.h sources/meta-petalinux/recipes-kernel/hw-hs/files $ cp -f ernic/driver/xib-module/files/xib_export.h sources/meta-petalinux/recipes-kernel/hw-hs/files

- 将补丁复制到开源用户空间 rdma 核心库

$ cp -rf ernic/driver/rdma-core sources/meta-openbedded/meta-networking/recipes-support/

- 复制 UMM 模块

$ cp -rf ernic/driver/umm sources/meta-openembedded/meta-networking/recipes-support/

- 复制测试应用程序

$ cp -rf ernic/apps/perftest sources/meta-openembedded/meta-networking/recipes-support/ $ cp -rf ernic/apps/x hw-hs-server/ sources/meta-petalinux/recipes-apps/ $ cp -rf ernic/apps/x hw-hs-client/ sources/meta-petalinux/recipes-apps/ $ cp -rf ernic/apps/xrping/ sources/meta-petalinux/recipes-apps/ $ cp -rf ernic/apps/inv-imm-test-app/ sources/meta-petalinux/recipes-apps/ $ cp -rf ernic/apps/xlarge-mr-test/ sources/meta-petalinux/recipes-apps/

- 复制 内核 性能测试 应用程序和所需的标头

$ cp -rf ernic/apps/xkperftest-server/ sources/meta-petalinux/recipes-apps/ $ cp -f ernic/driver/xib-kmm/files/xib_kmm_export.h sources/meta-petalinux/recipes-apps/xkperftest-server/files

- 复制杂项文件

$ cp -rf systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/misc sources/meta-petalinux/recipes-apps/

- 通过运行安装脚本来设置生成环境

$ source ./setupsdk

这将设置所需的环境变量，创建名为 build 的目录  并对其进行更改。

- 复制 yocto conf 文件 （local.conf）。此 文件是放置所有用户设置的位置。例如，镜像应该具有哪些实用程序，应该生成哪些内核映像类型，应该使用哪个 linux bbappend 等等。

$ cp -f ../systems/250soc_ernic_system/bsp_layer/local.conf conf/local.conf

- 通过运行以下命令触发生成

$ bitbake core-image-minimal

如果 Yocto 配方的任何编译失败，则必须按照上述步骤所述将更新的文件复制到所有依赖目录中，并且必须在构建映像之前对其进行清理和重新编译。 以下是 ERNIC 驱动程序配方“xib 模块”的示例

$ Bitbake -c cleanall xib-module -f && bitbake -c compile xib-module - f && bitbake core-image-minimal -f

- 编译需要一段时间。完成后，生成的映像被放置在tmp/deploy/images/250soc-zynqmp/Directory中。

$ ls tmp/deploy/images/250soc-zynqmp/

PSu_init.tcl 文件可以在“tmp/work/250soc_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx*/build/device-tree/”中找到。

以下二进制文件 来自  tmp/deploy/images/250soc-zynqmp/ 成功将 250-SoC 板启动到 Linux 并运行测试应用程序

- arm-trusted-firmware.elf - fsbl-250soc-zynqmp.elf - Image-initramfs-250soc-zynqmp.bin - PMU-firmware-250soc-zynqmp.elf - system.dtb - u-boot.elf

佩塔利努克斯构建步骤

请参阅 petalinux 用户指南以设置构建环境和任何其他详细信息 - https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2021_1/ug1144-petalinux-tools-reference-guide.pdf

- 设置 PetaLinux 工作环境

对于 Bash 作为用户登录外壳：

$ 来源<路径安装-petalinux>/settings.sh

对于作为用户登录外壳的 C 外壳：

$ source <path-to-installed-petalinux>/settings.csh

- 使用已发布 创建项目。BSP 文件

$ petalinux-create --type project -s 250soc_ernic_2021_1.bsp $ 光盘 250soc_ernic

- 使用参考设计的硬件描述文件初始化项目以反映硬件配置，

$ petalinux-config --get-hw-description <xsa_file>.新星

- 更新 local.conf - build/conf/local.conf

# 注释/从 local.conf 文件中删除rm_work  行（INHERIT += “rm_work”）  -

# 添加 initramfs 行以获取带有 linux + rootfs 的单条图像

# 继承 += “rm_work” INITRAMFS_IMAGE = “core-image-minimal-initramfs” INITRAMFS_IMAGE_BUNDLE = “1”

- 要更改 MAC 地址：在参考设计中，100G 接口的 MAC 地址是从 system-user.dtsi 文件中指定的值分配的。用户必须确保此 MAC 地址在与网络中的其他 ERNIC 板连接时每个板都是唯一的。这可以通过修改 system-user.dtsi 文件路径的“local-mac-address”属性来实现 - project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi

- 生成项目

$ petalinux-build

如果配方的任何编译失败，则将文件更新到所有依赖目录中，即项目规范/元用户/，并且必须在构建映像之前对其进行清理和重新编译。以下是 ERNIC 驱动程序配方“xib 模块”的示例

$ petalinux-build -c xib-module -x clea n && petalinux-build -c xib-module -x c ompile && petalinux-build

编译需要一段时间。完成后，生成的映像被放置在 build/tmp/deploy/images/zynqmp-generic/ Directory中。

$ ls build/tmp/deploy/images/zynqmp-generic/

psu_init.tcl 文件可以在 “components/plnx_workspace/device-tree/device-tree/psu_init.tcl”中找到。

以下二进制文件来自build/tmp/deploy/images/zynqmp-generic/，用于成功将250-SoC板启动到Linux并运行测试应用程序

- arm-trusted-firmware.elf - fsbl-zynqmp-generic.elf - Image-zynqmp-generic.bin - petalinux-image-minimal-zynqmp-generic.cpio.gz.u-boot - PMU-firmware-z ynqmp-generic.elf - system.dtb - u-boot.elf

参考设计验证

测试平台设置

ERNIC 到 MLNX 设置

图 4 显示了用于验证参考设计的 ERNIC 到 Mellanox 测试设置。设置测试平台需要 执行 以下步骤。

- 将 250-SoC 板插入服务器计算机的 PCIe 插槽或 PCIe 电源适配器

- 将 100G Mellanox （示例： Connect-x4） RNIC 卡插入 服务器 计算机

- 使用 100G 以太网 QSFP 电缆将 250-SoC QSFP 100G 端口连接到 Mellanox RDMA NIC（在步骤 #1 中与主机连接）

- 将一根 USB 电缆（A 型到微型 B）从运行 Vivado 的 PC  连接到 U250-SoC，以实现串行控制台输出

- 如图所示，将 SmartLynq 调试电缆连接到制动卡，然后连接到 250-SoC 板。这用于连接到JTAG并将图像下载到fpga。

图 5 具有 250SoC、Mellanox RNIC 和连接的俯视图

ERNIC 到 ERNIC 设置：

图 5 显示了用于验证参考设计的 ERNIC 到 ERNIC 测试设置。设置测试平台需要 执行 以下步骤。

- 在主机或外部 PCIe 电源卡的 PCIe 插槽中插入两个 250-SoC 板

- 将  USB 电缆（A 型到微型 B）从运行 Vivado  的 PC 连接到 250 个 SoC 板。

- 使用 100G 以太网电缆将一个 250-SoC QSFP 100G 端口连接到另一个 250-SoC 的 100G 端口

图 6：ERNIC  到 ERNIC 的设置

通过交换机进行 ERNIC 连接

为了方便多个 ERNIC相互通信和/或 与其他 RNIC 通信，需要一个交换机。 下图显示了一个示例配置。 以下步骤描述了测试台的准备工作。

- 将 250-SoC  插入服务器计算机的 PCIe 插槽或使用外部 PCI 电源卡

- 将美兰诺 RNIC  插入 PCIe 插槽

- 将所有 250-SoC 板的 QSFP 28 端口和所有 Mellanox RNIC 端口连接到 100Gbps 交换机

图 7： 通过开关连接到其他 RNIC 的 ERNIC

250 SoC 板启动

以下步骤描述了使用 ERNIC 参考设计硬件和软件配置和启动 250-SoC 板的过程

- 在 PC 上运行 Vivado 外壳，从 Vivado 安装。例如，Vivado 20 21。在 Windows 10 上安装 1，搜索 Vivado 20 21。1 Tcl外壳，然后双击以打开外壳。在 shell 提示符下，键入“xsdb”以进入 xsdb 提示符。下图显示了在 Windows 10 上运行的示例。xsdb 打开供用户输入后，连接到目标

- 重置 ERNIC 系统

选择目标“Cortex-A53 #0” 并执行系统重置

$ ta <Cortex-A53 #0 目标编号> $ rst -system

- 在 xsdb 提示符下，连接到目标以检查是否存在 TA。如果存在 TA，请下载位文件。

$ 连接 $ 光盘<path_to_bit_file> $ fpga -no-revision-check -f <bit_file_name.bit>

上述命令的示例屏幕截图如下所示：

- 下载软件映像。 对于 Zynq MPSoC，需要通过 JTAG 加载多个二进制文件来启动系统。

- 约克托构建的图像

$ 目标 -设置 -过滤器 {名称 =~ “PSU”} $ mask_write 0xFFCA0038 0x1C0 0x1C0 $ targets -set -filter {name =~ “MicroBlaze PMU”} $ dow pmu-firmware-250soc-zynqmp.elf $ con $ 目标 -设置 -过滤器 {名称 =~ “PS8” ¦¦ 名称 =~ “PSU”} $ 兆瓦 0xffff0000 0x14000000;mask_write 0xFD1A0104 0x501 0x0 $ targets -set -filter {name =~ “Cortex-A53 #0”} $ 来源 psu_init.tcl $ Dow FSBL-250SOC-Zynqmp.elf $ con $ 停止 $ psu_ps_pl_isolation_removal; psu_ps_pl_reset_config $ dow u-boot.elf $ dow arm-trusted-firmware.elf $ con $ dow -data Image-initramfs-250soc-zynqmp.bin 0x80000 $ Dow -data system.dtb 0x1407f000

- 佩塔利努克斯 构建的图像

$ 目标 -设置 -过滤器 {名称 =~ “PSU”} $ mask_write 0xFFCA0038 0x1C0 0x1C0 $ targets -set -filter {name =~ “MicroBlaze PMU”} $ dow pmu-firmware-zynqmp-generic.elf $ con $ 目标 -设置 -过滤器 {名称 =~ “PS8” ¦¦ 名称 =~ “PSU”} $ 兆瓦 0xffff0000 0x14000000;mask_write 0xFD1A0104 0x501 0x0 $ targets -set -filter {name =~ “Cortex-A53 #0”} $ 来源 psu_init.tcl $ dow fsbl-zynqmp-generic.elf $ con $ 停止 $ psu_ps_pl_isolation_removal; psu_ps_pl_reset_config $ dow u-boot.elf $ dow arm-trusted-firmware.elf $ con $ dow -data Image-zynqmp-generic.bin 0x80000 $ dow -data petalinux-image-minimal-zynqmp-generic.cpio.gz.u-boot 0x12000000 $ Dow -data system.dtb 0x1407f000

- 从 250-SoC 到主机系统的 USB 连接的设备文件将在 /dev 中看到。使用任何终端模拟器访问该模拟器 （例如： Teraterm）

- 编程完成后，串行控制台上将出现 u-boot 登录提示，如下所示。要启动 Linux 内核，请执行“booti” 命令以 从内存中启动 ARM64 Linux 映像。

- 约克托构建的图像

$ 布蒂 0x80000 - 0x1407f000

- 佩塔利努克斯 构建的图像

$ 靴子0x80000 0x12000000 0x1407f000

- ARM 开始运行代码后，将在串行控制台上看到启动日志。启动过程完成后，将出现登录提示。如果需要，以用户“root”和“root”作为密码登录。

- 使用 250SoC 板上的 IP 地址配置网络接口

$ ifconfig eth2 192.168.1.1 mtu 4200 $ ifconfig eth2 up

- 加载驱动程序模块

$ 模探头 xilinx_k毫米 $ modprobe xilinx_ib max_q_depth=64 max_rq_sge=32 cq_mem=“pl” sq_mem=“pl” rq_mem=“pl” max_app_qp=256 rtime=16

UMM 使用这些模块参数来请求足够大小的内存块，以容纳所有 QP 队列（RQ、SQ、CQ）。创建 QP 时，会请求这些块中的内存并将其用于 QP 队列（RQ、SQ、CQ）。这些模块参数不会以任何方式限制应用程序使用的 QP 深度或 RQ 缓冲区大小的值。

下表描述了 ERNIC 驱动程序的 （xilinx_ib） 模块参数

| 名字 | 描述 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| max_q_depth | 应用使用的 Q 深度最大值 | 16 |
| max_rq_sge | RQ 缓冲区的最大大小（以 256 的倍数为单位） | 16 |
| max_app_qp | 应用程序使用的最大 QP 数 | 10 |
| cq_mem | 用于完成的内存 驱动程序或内核应用创建的 QP 队列 | .pl |
| rq_mem | 用于接收由驱动程序或内核应用创建的 QP 队列的内存 | .pl |
| sq_mem | 用于发送由驱动程序或内核应用创建的 QP 队列的内存 | .pl |
| rtime | QP 重试超时 | 13 |

根据用例，用户必须根据需要更新这些模块参数。例如，254QP 的 xrping 测试用例将创建 254 个 Qp 连接，Q 深度为 32，RQ 缓冲区大小为 4KB，因此模块参数“max_q_depth的值应为 >= 32”，“max_rq_sge 的值应为 >= 32”，“max_app_qp应为 >= 254”。  无效或即时测试应用仅创建 1 个 QP，QP 深度为 32 或 64，RQ 缓冲区大小为 4KB，“max_q_depth的值应为 >= 64”，“max_rq_sge 的值应为 >= 32”，“max_app_qp应为 >= 1”。

- 重新编程电路板

如果由于任何原因需要重新编程电路板，则必须在重新编程二进制文件之前执行系统重置。

$ targets -set -filter {name =~ “Cortex-A53 #0”} $ rst -system

远程主机设置

为了验证 ERNIC 参考设计平台，应设置带有 Mellanox RNIC 适配器的远程主机。两个系统应 使用 100G 电缆连接。 可以将Mellanox RNIC适配器和250-SoC参考板放在两个不同插槽上的单个x86服务器上，并使用100G电缆连接它们。本节介绍 x86 服务器上执行测试所需的软件设置。

主机系统应 安装 RHEL 7.0 和 Linux 内核版本 3.10。执行以下步骤以更新所需的软件

- 安装支持 Infiniband 和 Mellanox 驱动程序的较新的 Linux 内核

- 从 kernel.org 下载 Linux 4.8.x 内核

- 在内核配置中启用 Infiniband 和 Mellanox 驱动程序

- 编译并安装内核

- 重新启动系统

- 安装 性能测试 应用程序

- 从 https://github.com/lsgunth/perftest.git 下载性能测试包

- 请查看附件第9节。4 用于编译帮助

- 通过将源和生成文件从包的 ernic/host_apps/ 复制到主机来构建和安装 xrping、xhw-hs-client 和 inv-imm-test-app  应用程序。通过运行 make 命令构建应用程序

$ 使

Make 应该创建相应应用程序的二进制文件（xrping、xhw-hs-client、inv_imm_test_app_in、  inv_imm_test_app_out）。

注意：对于某些版本的MLNX OFED / rdm a-core，由于ibv_wr结构中缺少invalidate_rkey成员，inv_imm_test_out  编译可能会失败  。将invalidate_rkey的  引用替换为imm_data应该可以修复它。

- 为 RoCEv2 配置 Mellanox RDMA NIC 适配器

- 列出系统上的网络接口，并使用以下命令找出Mellanox以太网接口名称：

$ ifconfig -a

- Mellanox CX-4 （100G） 设备运行 mlx_core 驱动程序。使用 ethtool 检查驱动程序的所有接口mlx5_core并配置该接口。

$ ethtool –i <interface_name>

- 如果找到多个接口，则使用 ethtool 检查接口的端口状态，然后选择已连接的端口，并且端口处于活动状态

$ ethtool –i <interface_name>

- 将 IP 地址和 MTU 分配给 MLX 以太网接口。

$ ifconfig < interface_name> 192.168.1.2 mtu 4200

$ ifconfig <interface_name> up

- 使用 ping 检查主机和 ERNIC 参考平台之间的连接

$ 平 192.168.1.1

厄尼克测试应用

设置 ERNIC：

为了灵活性和增强性能，软件中引入了很少的环境变量，用户可以使用这些变量指定用于 QP 的 RQ、SQ、CQ 的内存。

| 名字 | 描述 | 默认值 | 要配置为运行 Perftest 的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| XMM_SQ_TYPE | 用于发送队列的内存 | “嗡” | “嗡” |
| XMM_RQ_TYPE | 用于接收队列的内存 | “嗡” | “PL” |
| XMM_CQ_TYPE | 用于完成队列的内存 | “嗡” | “PL” |

- 配置环境变量：

$ root@250soc-zynqmp：~# export XMM_SQ_TYPE=PS $ root@250soc-zynqmp：~# export XMM_RQ_TYPE=PL $ root@250soc-zynqmp：~# export XMM_C Q_TYPE=PS

基本验证：

作为 rdma 核心一部分的标准 rping 应用程序已经过修改，以支持多个 QP。xrping 应用程序在 ERNIC 和 x86 上同时支持客户端和服务器模式。  xrping 采用以下参数

$ xrping -h -c ：客户端 -s ：服务器端 -I ：客户端要绑定到的源地址 -v :d播放 ping 数据 -V ：验证 ping 数据 -d :d错误打印 -S <大小> :p数据大小 -C <计数> :p计数时间 -a <地址> ：服务器地址 -p <端口> :p或编号 -Q <值> ： QP 计数 -D <val> ： 深度 -m <内存类型>：字符串中的内存类型 - pl， ps -R ：测试多内存注册 QP 计数不应超过最大 QP 计数除以 3，因为每个 QP 注册 3 个 MR

- 服务器应用程序：

$ xrping -s -Q <QPs数量> -m “PL”

- 客户端应用程序

$ xrping -c -a <server-IP> -Q <QP count>

注意： 要运行多客户端测试，服务器作为参数的 QP 数必须等于使用 xrping 客户端应用程序测试的所有 QP 的总和。

功率因数校正

ERNIC 支持 PFC 来控制数据传输并避免重试数据包生成。但是，ERNIC 不支持 802.1Q 标记，因此从 ERNIC 传出的任何数据都将始终未标记，并最终定向到接收端的默认优先级缓冲区。这会限制其他远程 RNIC  在默认优先级上启用 PFC。ERNIC 支持 0-8 个 PFC 优先级。ERNIC 驱动程序公开用于配置 PFC 的系统 fs 条目。 以下部分介绍如何在 250-SoC 参考设计上启用和使用 PFC

ERNIC 上的 PFC 配置：

ERNIC 支持分别为 RoCE  和非 RoCE 流量配置 PFC。

- 为 RoCE 流量启用 PFC

$ echo 1 > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/en_roce_pfc

- 禁用 RoCE 流量的 PFC

$ echo 0 > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/en_roce_pfc

- 为 RoCE 流量配置 PFC 优先级

$ echo <priority> > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/roce_pfc_priority

- 为 RoCE 流量配置 xon、xoff 阈值

$ echo <xon> > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/roce_xon_threshold $ echo <xoff> > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/roce_xoff_threshold

- 为非 RoCE 流量启用 PFC

$ echo 1 > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/en_non_roce_pfc

- 为非 RoCE 流量禁用 PFC

$ echo 0 > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/en_non_roce_pfc

- 为非 RoCE 流量配置 PFC 优先级

$ echo <priority> > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/non_roce_pfc_priority

- 为非 RoCE 流量配置 xon、xoff 阈值

$ echo <xon> > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/non_roce_xon_threshold $ echo <xoff> > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/non_roce_xoff_threshold

- 优先级检查禁用：

启用此功能后，ERNIC 会在收到暂停帧时停止发送数据包，而不管收到的暂停优先级如何。 ERNIC 仅在启用 PFC 时停止 Tx 流量（RoCE 或非 RoCE 或两者）。

- 禁用 PFC 优先级检查

$ echo 1 > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/dis_prioirty_check

- 启用 PFC 优先级检查

$ echo 0 > /sys/class/infiniband/xib_0/pfc/dis_prioirty_check

远程 Mellanox RNIC 主机上的 PFC 配置

还需要使用以下命令为 PFC 启用远程 x86 上的 Mellanox RNIC

$ mlnx_qos -i <mlnx-interface> $ mlnx_qos -i <mlnx-interface> --pfc 1，0，0，0，0，0，0，0，0

Mellanox 100G 以太网交换机上的 PFC 配置

如果网络包含以太网交换机，则需要为交换机上的端口配置 PFC。 下面给出了一个示例配置。有关更多详细信息，请参阅以太网交换机文档

交换机-A46234 [单机：主] >启用开关-A46234 [单机：主] # 配置终端交换机-A46234 [单机：主] （配置） # DCB 优先级-流量控制优先级 0 启用 交换机-A46234 [单机：主] （配置） # 接口以太网 1/11-1/12 DCB 优先级流量控制模式强制开启 注意：在连接到 ernic 的交换机接口上启用 PFC，然后切换到 mellanox（此处为 1/11 和 1/12） 交换机-A46234 [独立：主] （配置） # DCB 优先级流量控制启用强制开关-A46234 [独立：主] （配置） #switch-A46234 [独立：主] （配置） # 显示 DCB 优先级流量控制

带宽性能 测试

该软件包包含可用于测量 ERNIC IP 的测试应用程序

各种 RDMA 操作的性能。 ERNIC IP 不支持数据缓冲区的分散收集列表 （SGL），并要求数据缓冲区在物理内存中是连续的。ERNIC IP 也不支持 MTT（内存转换表）将用户虚拟地址转换为系统物理地址。 ERNIC 软件驱动程序通过提供一组模块（在内核空间和用户空间中）和 API 来划分保留内存并将其映射到用户空间，从而克服了这一限制。用户应用程序可以使用这些存储器通过标准 RDMA 动词进行数据传输。ERNIC 软件在内部以有效的方式提供必要的翻译，以实现更好的性能。

ERNIC 还支持硬件握手模式，在该模式下，硬件应用程序可以使用用于门铃管理的边带接口发布和接收 RDMA 消息。

在参考设计中，RDMA 操作带宽使用以下方法测量：

- 用户空间性能测试应用程序（ib_read_bw、ib_write_bw、ib_send_bw）

- 带有测试应用程序的硬件握手模式的参考驱动程序

RDMA 读取带宽测试

为了测量RDMA，读取BW ， 使用ib_read_bw测试应用程序。

在远程主机（x86 服务器）上，以客户端模式运行 ib_read_bw 应用程序，如下所示：

$ root@xhdhost：/home/perftest# ./ib_read_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions 192.168.1.1 -s <payload-size> <-d mlx5_0/1> $ root@xhdhost：/home/perftest# ./ib_read_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions 192.168.1.1 -s 16K -d mlx5_0 --------------------------------------------------------------------------------------- RDMA_Read 体重测试 双端口 ： 关闭 ： mlx5_0 QPS 数量 ： 1 运输类型 ： IB 连接类型 ： RCUsing SRQ ： OFF 深度 ： 128 CQ 审核 ： 100 交通总大学 ： 4096[早] 链路类型 ： 以太网 GID指数 ： 0 突出的阅读 ： 16 rdma_cm QP ： 开 数据示例方法：rdma_cm --------------------------------------------------------------------------------------- 本地地址： LID 0000 QPN 0x0122 PSN 0x1851d8 GID： 00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：24 远程地址： LID 0000 QPN 0x0003 PSN 0xdd8ab8 GID：00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：250 --------------------------------------------------------------------------------------- #bytes #iterations带宽峰值[千兆字节/秒] 带宽平均值[千兆字节/秒] 消息速率[兆平倍] 16384 1000 78.72 78.70 0.600470 ---------------------------------------------------------------------------------------

在 250soc 参考平台上， ib_read_bw 应用程序作为服务器运行，如下所示：

$ root@250soc-zynqmp：~# ib_read_bw -z -R --dont_xchg_versions -s <payload-size> $ root@250soc-zynqmp：~# ib_read_bw -z -R --dont_xchg_versions -s 16K * 等待客户端连接... * ************************************ --------------------------------------------------------------------------------------- RDMA_Read 体重测试 双端口 ： 关闭 ： xib_0 QPS 数量 ： 1 运输类型 ： IB 连接类型 ： RCUsing SRQ ： OFF CQ 审核 ： 100 交通总大学 ： 4096[早] 链路类型 ： 以太网 GID指数 ： 0 突出的阅读 ： 16 rdma_cm QP ： 开 数据示例方法：rdma_cm --------------------------------------------------------------------------------------- 等待客户端rdma_cm QP 连接 请使用 IB/RoCE 接口 IP 运行相同的命令 --------------------------------------------------------------------------------------- 本地地址： LID 0000 QPN 0x0003 PSN 0xdd8ab8 GID：00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：250 远程地址： LID 0000 QPN 0x0122 PSN 0x1851d8 GID： 00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：24 --------------------------------------------------------------------------------------- #bytes #iterations带宽峰值[千兆字节/秒] 带宽平均值[千兆字节/秒] 消息速率[兆平倍] #bytes #iterations带宽峰值[千兆字节/秒] 带宽平均值[千兆字节/秒] 消息速率[兆平倍] 16384 1000 78.72 78.70 0.600470 ---------------------------------------------------------------------------------------

此测试将生成从客户端（x86 计算机）到 ERNIC IP 的 RDMA READ 事务，以便测量 ERNIC IP 传入的 RDMA READ 带宽

要测量来自 ERNIC 的传出读取带宽，请在  x86 服务器上以服务器模式运行  ib_read_bw 应用程序

$ root@xhdhost：/home/perftest# ./ib_read_bw -z -R --dont_xchg_versions --report_gbits -s <payload-size> <-d mlx5_0/1>

在客户端模式下ib_read_bw 250soc 平台上运行应用程序。

$ root@250soc-zynqmp：~# ib_read_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions <server-ip> -s <payload-size>

RDMA 写入带宽测试

为了测量RDMA，读取BW ， 使用ib_write_bw测试应用程序。

在远程主机（x86 服务器）上，以客户端模式运行 ib_write_bw 应用程序，如下所示：

$ root@xhdhost：./ib_write_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions 192.168.1.1 -s <payload-size> <-d mlx5_0/1> $ root@xhdhost：/home/perftest# ./ib_write_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions 192.168.1.1 -s 16K -d mlx5_0 --------------------------------------------------------------------------------------- RDMA_Write 体重测试 双端口 ： 关闭 ： mlx5_0 QPS 数量 ： 1 运输类型 ： IB 连接类型 ： RCUsing SRQ ： OFF 深度 ： 128 CQ 审核 ： 100 交通总大学 ： 4096[早] 链路类型 ： 以太网 GID指数 ： 0 最大内联数据 ： 0[B] rdma_cm QP ： 开 数据示例方法：rdma_cm --------------------------------------------------------------------------------------- 本地地址： LID 0000 QPN 0x0136 PSN 0x96a362 GID： 00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：24 远程地址： LID 0000 QPN 0x0003 PSN 0x270079 GID：00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：250 --------------------------------------------------------------------------------------- #bytes #iterations带宽峰值[千兆字节/秒] 带宽平均值[千兆字节/秒] 消息速率[兆平倍] 16384 5000 97.54 97.53 0.744082 ---------------------------------------------------------------------------------------

在 250soc 参考平台上， ib_write_bw 应用程序作为服务器运行，如下所示：

* 等待客户端连接... * ************************************ --------------------------------------------------------------------------------------- RDMA_Write 体重测试 双端口 ： 关闭 ： xib_0 QPS 数量 ： 1 运输类型 ： IB 连接类型 ： RCUsing SRQ ： OFF CQ 审核 ： 100 交通总大学 ： 4096[早] 链路类型 ： 以太网 GID指数 ： 0 最大内联数据 ： 0[B] rdma_cm QP ： 开 数据示例方法：rdma_cm --------------------------------------------------------------------------------------- 等待客户端rdma_cm QP 连接 请使用 IB/RoCE 接口 IP 运行相同的命令 --------------------------------------------------------------------------------------- 本地地址： LID 0000 QPN 0x0003 PSN 0x270079 GID：00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：250 远程地址： LID 0000 QPN 0x0136 PSN 0x96a362 GID： 00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：24 --------------------------------------------------------------------------------------- #bytes #iterations带宽峰值[千兆字节/秒] 带宽平均值[千兆字节/秒] 消息速率[兆平倍] 16384 5000 97.54 97.53 0.744082 ---------------------------------------------------------------------------------------

此测试将生成从客户端（x86 计算机）到 ERNIC IP 的 RDMA WRITE 事务，以便测量 ERNIC IP 传入的 RDMA 写入 带宽

要测量传出 RDMA 写入带宽，请将 ib_write_bw 应用程序作为远程主机（x86 服务器）上的服务器运行

$ root@xhdhost：/home/perftest# ./ib_write_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions -s 4M <-d mlx5_0/1>

在 250soc 平台上以客户端身份运行ib_write_bw应用程序

$ root@250soc-zynqmp：~# ib_write_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions <server-ip> -s 4M

RDMA 发送带宽

RDMA SEND带宽是使用 ib_send_bw 应用程序测量的。

在客户端模式下在 x86 计算机上运行ib_send_bw应用程序

$ root@xhdhost：/home/perftest# ./ib_send_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions 192.168.1.1 -s 16K -d mlx5_0 --------------------------------------------------------------------------------------- 发送 BW 测试 双端口 ： 关闭 ： mlx5_0 QPS 数量 ： 1 运输类型 ： IB 连接类型 ： RCUsing SRQ ： OFF 深度 ： 128 CQ 审核 ： 100 交通总大学 ： 4096[早] 链路类型 ： 以太网 GID指数 ： 0 最大内联数据 ： 0[B] rdma_cm QP ： 开 数据示例方法：rdma_cm --------------------------------------------------------------------------------------- 本地地址： LID 0000 QPN 0x014a PSN 0xb9b55c GID： 00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：24 远程地址： LID 0000 QPN 0x0003 PSN 0x124575 GID：00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：250 --------------------------------------------------------------------------------------- #bytes #iterations带宽峰值[千兆字节/秒] 带宽平均值[千兆字节/秒] 消息速率[兆平倍] 16384 1000 93.56 92.85 0.708404 ---------------------------------------------------------------------------------------

以服务器模式在 250soc 平台上运行ib_send_bw应用程序

$ root@250soc-zynqmp：~# ib_send_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions -s 16K * 等待客户端连接... * ************************************ --------------------------------------------------------------------------------------- 发送 BW 测试 双端口 ： 关闭 ： xib_0 QPS 数量 ： 1 运输类型 ： IB 连接类型 ： RCUsing SRQ ： OFF 接收深度 ： 512 CQ 审核 ： 100 交通总大学 ： 4096[早] 链路类型 ： 以太网 GID指数 ： 0 最大内联数据 ： 0[B] rdma_cm QP ： 开 数据示例方法：rdma_cm --------------------------------------------------------------------------------------- 等待客户端rdma_cm QP 连接 请使用 IB/RoCE 接口 IP 运行相同的命令 --------------------------------------------------------------------------------------- 本地地址： LID 0000 QPN 0x0003 PSN 0x124575 GID：00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：250 远程地址： LID 0000 QPN 0x014a PSN 0xb9b55c GID： 00：00：00：00：00：00：00：00：00：255：255：192：168：01：24 --------------------------------------------------------------------------------------- #bytes #iterations带宽峰值[千兆字节/秒] 带宽平均值[千兆字节/秒] 消息速率[兆平倍] 16384 1000 0.00 90.99 0.694206 ---------------------------------------------------------------------------------------

要测量来自 ERNIC 的传出 SEND BW，请在  x86 服务器上以服务器模式运行ib_send_bw应用程序

$ root@xhdhost：/home/perftest# ./ib_send_bw -z -R --dont_xchg_versions --report_gbits -s <payload-size> <-d mlx5_0/1>

在客户端模式下ib_send_bw 250soc 平台上运行应用程序。

$ root@250soc-zynqmp：~# ib_send_bw -z -R --report_gbits --dont_xchg_versions <server-ip> -s <payload-size>

使用硬件握手模式进行 BW 测试

在硬件握手模式下，QP 被卸载，硬件应用程序将直接与 ERNIC IP 交互，以发布 WQE 并接收传入的 RDMA SEND 和完成。 在这种模式下，数据路径（门铃操作）完全从处理器卸载。QP 连接建立仍由处理器上运行的 OFED 软件堆栈处理。

包中提供的示例硬件应用程序执行硬件握手功能，并用作参考实现。有关此示例应用程序的详细信息，请参阅第 8 节。

传出 RDMA 操作的 ERNIC 带宽可以使用硬件握手模式进行测量。软件包中提供了一个示例硬件握手 RTL 应用程序和相应的内核驱动程序。还提供了一个名为xhw_hs_server的测试应用程序来测量带宽。下表对此进行了总结：

| 厄尼克驱动程序 | 必须插入hw_hs驱动程序以验证硬件握手设计。 xilinx_ib驱动程序必须先加载hw_hs |
| --- | --- |
| ERNIC 启动器应用程序 | xhw_hs_server用户应用程序作为服务器在 ERNIC 上运行并启动 RDMA 请求 |
| 远程主机 （x86） 作为目标 | xhw_hs_client主机应用程序充当客户端，用于交换 RDMA 目标的内存和密钥信息 |
| ERNIC作为目标 | 如果远程主机是另一个 ERNIC，则应在 ERNIC 上运行xhw_hs_client以交换内存和密钥信息。 |

该软件包附带了硬件应用程序的参考实现，以使用 ERNIC 的硬件握手模式。软件包中提供了相应的内核驱动程序 （hw_hs），用于配置 HW 应用程序并触发测试。

- hw_hs模块应按如下所示加载

$ root@250soc-zynqmp：~# modprobe hw_hs

xhw_hs_server应用程序配置 HW HS QP 寄存器，并在 ERNIC 上启用硬件 HS 测试。此应用程序还支持多客户端环境，这意味着它接受来自多个远程 RNIC 适配器的连接。它具有以下配置选项，

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server --help --调试 :d ebug 打印 --帮助 :D是 帮助 --详细：启用详细程度 --common-rdma-buf 或 -c ：对所有 QP 使用相同的 RDMA 缓冲区 -Z <val> 或 --data-pattern <val> ： 十六进制数据模式 -Q <val> 或 --qp <val> ： QP 计数 -K <val> 或 --tf-size <val> ： 以 KB 为单位的数据传输大小 -a <ip-addr> 或 --ip <ip-addr>：IP 地址输入 -D <val> 或 --q-depth <val> ：队列深度。 值必须是 2 的幂 -M <val> 或 --mode <val> ： 操作模式 “突发” - > 突发模式，“内联” -> 串联模式 -N <val> 或 --burst-count <val>：突发计数值 值必须<队列深度和 < 16， 即 WQE 深度 -o <val> 或 --opcode <val> ： 操作码 “wr” -> 写，“rd” -> 读取，“发送”->发送 -P <val> 或 --freq <val> ： 时钟频率，单位为 MHz 默认 值 为 200 -W <val> 或 --msg-count <val> ： WQE 计数 值必须是突发计数的倍数 -S <类型> 或 --sqmem <类型> ： HW HS SQ 内存类型 内存类型是：PL，PS，EDDR，Bram -R <类型> 或 --data-mem <类型> ： HW HS RDMA 缓冲区内存类型 内存类型是：PL，PS，EDDR，Bram root@250soc-zynqmp：~# $

如果使用“--common-rdma-buf 或  -c”，则单个 RDMA 缓冲区用作所有 QP 的源或目标

在使用硬件握手模块测量 ERNIC 带宽时，远程（目标）RNIC 可以是另一个带有 Mellanox RNIC 卡的 ERNIC 或 x86 服务器。在这种情况下，需要在远程主机上运行不同的应用程序。

如果远程主机是装有 Mellanox RNIC 的 x86 服务器，请从软件包的host_apps运行xhw_hs_client应用程序

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -I ： 客户端要绑定到的源地址。 -d :d ebug 打印 -S <大小> :p数据 大小 -p <端口> :p ort 编号 -Q <值> ： QP 计数

如果远程主机是另一个 ERNIC，则应运行 xhw_hs_client 应用程序。

以下各节介绍在硬件握手模式下测试 ERNIC BW 的过程。 这些测试可以按以下组合执行

- ERNIC 作为启动器，x86 服务器作为目标

- ERNIC1 作为启动剂，ERNIC2 作为目标

- ERNIC 作为启动器和多个远程主机（x86 和/或 ERNIC）

ERNIC 传出 RDMA 读取带宽测试

由于xhw_hs_server在  250SoCis 服务器上运行，因此必须先运行它。在以下示例中，192.168.1.1 是 ERNIC eth	2 IP 地址。

- 具有单个 QP 的突发模式示例

  - ERNIC 端（服务器和发起方）：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M burst -Q 1 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o rd -S pl -R pl （或） xhw_hs_server --q-depth=64 --tf-size 4 -–mode=“Burst” –opcode=“RD” –freq=200 --qp=1 --msg-count=9000 –sqmem=“pl” --data-mem=“pl” $ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -d -M burst -c -Q 1 -W 100000 -N 1 -K 16 -D 64 -o RD -S 'ps' -R 'pl' 总带宽使用量为：94.88 Gbps

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 数据传输大小为 4kB 布夫0x7f4624002a50，RKEY 0x91883 应用程序 QP #0 的 rping 测试通过

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 -R “pl”

- 具有多个 QP 的突发模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M burst -Q 2 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o RD

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1 -R “pl”

- 具有单个 QP 的串联模式示例

  - ERNIC侧：

root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M 内联 -Q 1 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o RD

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1

- 如果远程主机也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 -R “pl”

- 具有多个 QP 的内联模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M 内联 -Q 2 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o RD

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1 -R “pl”

ERNIC 传出 RDMA 写入带宽测试

由于在  ERNIC 端运行的xhw_hs_server是服务器，因此必须首先运行它。在以下示例中，192.168.1.1 是 ERNIC eth2 IP 地址

- 具有单个 QP 的突发模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -d -M burst -c -Q 1 -W 100000 -N 1 -K 4 -D 64 -o WR -S 'ps' -R 'pl' 使用的总带宽为：95.38 Gbps

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 数据传输大小为 4kB 布夫0x7fbf90002a50，RKEY 0x940aa 应用程序 QP #0 的 rping 测试通过

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 -R “pl”

- 具有多个 QP 的突发模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M burst -Q 2 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o WR

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1 -R “pl”

- 具有单个 QP 的串联模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M 内联 -Q 1 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o WR

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ $ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 -R “pl”

- 具有多个 QP 的内联模式示例

  - ERNIC侧：

root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M 内联 -Q 2 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o WR

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1 -R “pl”

        - ERNIC 传出 RDMA SEND 带宽测试

由于在  ERNIC 端运行的xhw_hs_server是服务器，因此必须首先运行它。在以下示例中，192.168.1.1 是 ERNIC eth2 IP 地址。

- 具有单个 QP 的突发模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M burst -Q 1 -W 100000 -N 1 -K 4 -D 64 -o send -S bram -R pl 使用的总BW为：94。71 Gbps

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 数据传输大小为 4kB 布夫0x7fa998002a50，RKEY 0x97f33 应用程序 QP #0 的 rping 测试通过

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 -K <发送 paylod 大小（以 KB 为单位>

- 具有多个 QP 的突发模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M 突发 -Q 2 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o 发送

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1

- 远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，在其上运行 xhw_hs_client ：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1 -K <发送 paylod 大小（以 KB 为单位>

- 具有单个 QP 的串联模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M 内联 -Q 1 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o 发送

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1 -K <发送 paylod 大小（以 KB 为单位>

- 具有多个 QP 的内联模式示例

  - ERNIC侧：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M 内联 -Q 2 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o 发送

- 如果远程主机是 x86 服务器，则在其上运行以下命令：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1

- 如果远程 RNIC 节点也是另一个 ERNIC，请在其上运行xhw_hs_client：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1 -K <发送 paylod 大小（以 KB 为单位>

使用 HW HS 运行多 RNIC 测试：

在此示例中，一个具有 HW HS 的启动器 ERNIC 正在与充当目标的三个远程主机（两个使用 Mellanox RNIC 的 x86 主机和一个远程 ERNIC）进行通信）

启动器 ERNIC 中指定的 QP 计数必须等于正在使用硬件 HS 测试的所有目标 RNIC QP 的总计数。

- ERNIC 端（服务器和发起方）：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_server -M burst -Q 5 -W 9000 -N 1 -K 4 -D 64 -o RD

- 具有目标 RNIC 的 x86 主机 #1：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1

- ERNIC 作为远程 RNIC 节点：

$ root@250soc-zynqmp：~# xhw_hs_client -Q 2 -a 192.168.1.1 -R “pl”

- 具有目标 RNIC 的 x86 主机 #2：

$ root@xhdhost：/home/xilinx/xhw-hs-client# ./xhw_hs_client -Q 1 -a 192.168.1.1

即时 数据和  发送与无效 密钥 测试：

ERNIC 在数据传输的两个方向上都支持“使用 IMMDIATE 发送”、“使用无效发送”和“立即写入”操作码（即，它可以使用这些操作码发送 RDMA 数据包并使用这些操作码处理传入的操作码）。参考设计包包含一组用于验证这些功能的应用程序。ERNIC 和 x86 的这些应用程序是不同的，下表描述了用于验证功能的组合

| 功能性 | 厄尼克应用程序 | x86 主机应用 |
| --- | --- | --- |
| 使用IMM传入发送 | inv_imm_test_in | inv_imm_test_out |
| 传入发送无效 | inv_imm_test_in | inv_imm_test_out |
| 使用 Imm 进行传入写入 | inv_imm_test_in | inv_imm_test_out |
| 使用IMM发送传出 | inv_imm_test_out | inv_imm_test_in |
| 传出发送无效 | 萌萌 | 克尔平 |
| 使用 Imm 进行传出写入 | inv_imm_test_out | inv_imm_test_in |

- inv_imm_test_in 详情

$ root@250soc-zynqmp：~# inv_imm_test_in -h inv_imm_test_in 服务器应用程序： --帮助（或）-h：显示帮助 --调试（或）-d：调试信息 --q_depth （或）-D：队列深度 -m <类型> （或） mem_type <类型>： RDMA 缓冲区内存类型 [pl， eddr， ps ， bram]

- inv_imm_test_out 详情

$ root@250soc-zynqmp：~# inv_imm_test_out -h inv_imm_test_out 客户端应用程序： -h ： 显示帮助 -d :d虫 子打印 -a <地址> ：地址 -D <深度> ：队列 深度 -t <测试名称>：测试名称 SIMM ： 立即发送测试 WIMM ： 立即测试编写 inv ： 发送时测试无效 -m <内存类型> ： RDMA 缓冲区内存类型 [pl， eddr， ps， bram]

ERNIC 传出即时 命令 测试：

- 在 x86 主机上运行inv_imm_test_in应用程序

$ root@xhdhost：/home/xilinx/inv-imm-test# ./inv_imm_test_in -d Rdma buf 地址0x7fd26800a8e0：rkey 是0x46552

- 在 ERNIC 上运行inv_imm_test_out应用程序

$ root@250soc-zynqmp：~# inv_imm_test_out -a <Server-IP> -t “wimm” -D <Depth> -m “pl” root@250soc-zynqmp：~# inv_imm_test_out -a 192.168.1.24 -t “wimm” 测试名称为：威姆 请求立即写入操作码测试 写入立即测试通过 应用程序 QP #0 的 rping 测试通过 （或） $ root@250soc-zynqmp：~# inv_imm_test_out -a <Server-IP> -t “simm” -D <Depth> -m “pl” root@250soc-zynqmp：~# inv_imm_test_out -a 192.168.1.24 -t “simm” 测试名称为：西姆 请求立即操作码测试 立即发送成功 应用程序 QP #0 的 rping 测试通过

ERNIC 传出 发送与 invalidate 命令 测试：

根据IB规范，并非所有R键都可以失效。例如，指向通过用户谓词注册的内存的 R 键不能失效。要验证具有无效功能的 ERNIC 传出发送，需要在目标主机上通过 FRWR 机制注册内存的内核模块。  开源的 krping 内核模块具有这种实现。 更新了  rping 应用程序，以对远程主机 启动无效命令。

- 构建 krping 内核模块：

- 从 https://github.com/larrystevenwise/krping.git 克隆克尔平

- 运行 make 并插入 krping 模块。如果失败，请删除MLNX OFED，编译并重新插入

- 在 x86 主机上插入 krping 模块

$ insmod rdma_krping.ko debug=1

- 在 ERNIC 上运行 rping 服务器

$ rping -sdi -p <port-num>

- 在 x86 服务器上启动 krping 客户端

$ echo “client，server_inv，addr=<ip-addr>，port=<port-num>” > /proc/krping

ERNIC 传入发送 /写入与即时 和 发送与 无效命令 测试

- 在 ERNIC 上运行inv_imm_test_in应用程序

$ root@250soc-zynqmp：~# inv_imm_test_in -m “pl” Rdma buf 地址0xffffabe48000：rkey 0x202 断开

- 在 x86 上运行  inv_imm_test_out应用程序

$ root@xhdhost：/home/xilinx/inv-imm-test# ./inv_imm_test_out -a <服务器-IP> -t “wimm” root@Dell-R740：~/host_apps/inv-imm-test-app# ./inv_imm_test_out -a 192.168.1.250 -t “wimm” 测试名称为：威姆 请求立即写入操作码测试 写入立即测试通过 应用 QP #0 的测试通过 （或） $ root@xhdhost：/home/xilinx/inv-imm-test# ./inv_imm_test_out -a <Server-IP> -t “simm” root@Dell-R740：~/host_apps/inv-imm-test-app# ./inv_imm_test_out -a 192.168.1.250 -t “simm” 测试名称为：西姆 请求立即操作码测试 立即发送成功 应用 QP #0 的测试通过 （或） $ root@xhdhost：/home/xilinx/inv-imm-test# ./inv_imm_test_out -a <服务器-IP> -t “inv” root@Dell-740：~/host_apps/inv-imm-test-app# ./inv_imm_test_out -a 192.168.1.250 -t “inv” 测试名称为：inv 请求无效操作码测试 发送无效测试通过 应用 QP #0 的测试通过

硬件示例应用程序详细信息

本节介绍用于执行 ERNIC IP 硬件握手功能的参考设计的硬件应用示例。

下图显示了系统级关系图

图 8：ERNIC 参考设计

如上所示，系统ERNIC IP，微火焰和硬件握手RTL应用程序中有三个主要组件。微火焰系统负责配置 ERNIC IP 和硬件握手应用程序。它还负责 RDMA 连接管理。硬件握手应用程序负责通过 ERNIC IP 生成传出 RDMA 流量（读取、写入和发送）。它使用 ERNIC IP 的硬件握手接口来实现这一点。硬件应用程序还提供性能计数器，并且在 MB 上运行的每个测试 软件 测试应用程序结束时读取这些计数器并显示每个 QP 获得的 BW 编号。

硬件应用程序在以下两种模式之一中运行。

- 突发模式

- 内联模式

硬件应用程序模块的详细信息如下：

规范

示例硬件应用程序的当前实现具有以下规范，其范围受这些规则的限制。

- 可配置的最大 QP 数为 256 QP。

- 内联操作模式仅适用于 DDR 内存。

- 内联模式仅支持每个 WQE 最多 64KB 的数据有效负载。

- 带有 DDR 内存的突发模式可支持每个 WQE 高达 8 MB 的数据有效负载。

- 带有 BRAM 内存的突发模式仅支持每个 WQE 高达 512KB 的数据有效负载。

- 突发大小，即可以单次响起的门铃数量必须始终比队列深度少 1。

- 每个测试的 WQE 数必须大于队列深度，并且必须是突发大小的倍数。

- 未包含数据完整性检查

操作模式

以下是每次迭代可以配置的参数。这适用于突发和内联模式。

- WQE 的操作码：一次迭代中只有一个操作。

- 启用的 QP 数量

- SQ 深度：发送队列的最大深度。

- WQE 总数：此迭代中每个队列的 WQE 数。

- 数据传输大小：每个 WQE 的有效负载大小，所有 QP 的负载大小恒定。

- 门铃突发尺寸：门铃同时响起的数量。

- 有效负载中的数据模式

突发模式

突发模式允许用户独立测试 ERNIC IP 的性能。也就是说，WQE和相关数据由应用程序预先填充。应用程序仅不断响起SQ PI门铃。在这种模式下，应用程序创建和写入 WQE 和数据的干预不会出现在图片中，ERNIC 正在运行，就好像总是有可用的 WQE 一样。突发模式通过配置“0”到 HW_HS_CONF[1] 寄存器来启用。对于性能测量，可以通过参考设计寄存器改变迭代的各种参数。完整的寄存器描述在寄存器描述部分提供

内联模式

内联模式尝试模拟实际应用场景。此模式允许用户测试 ERNIC IP 子系统的性能。这就是应用程序和 ERNIC IP 协同工作。在此模式下，应用程序对WQE和相关数据进行编程，以进行一定数量的操作，并按响相应值的SQ PI门铃。在这种模式下，应用程序和 ERNIC IP 同时访问 WQE 和数据存储器。那里通过评估系统的实际性能参数。此模式可用于评估内存性能及其要求。内联模式通过编程“1”到 HW_HS_CONF[1] 寄存器来启用。对于 性能测量，可以通过参考设计寄存器改变迭代的各种参数。完整的寄存器描述在寄存器描述部分提供。

寄存器规格

| 寄存器名称 | 偏移量（十六进制） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HW_HS_CONF | 0x00000000 | 硬件 握手 配置寄存器 |
| TEST_DONE | 0x00000004 | 测试完成状态寄存器 |
| DATA_TRANSFER_SIZE | 0x00000008 | 数据传输大小配置寄存器 |
| QUEUE_DEPTH | 0x0000000C | 队列大小配置寄存器 |
| NUM_WQE | 0x00000010 | WQE 的配置数量 |
| WQE_OPCODE | 0x00000014 | WQE 操作码配置 |
| DATA_PATTERN | 0x00010000 + （0x40 * （n-2）） | QP n 32 位数据模式寄存器 |
| DATA_BUF_BA_LSB | 0x00010004 + （0x40 * （n-2）） | QP n 数据缓冲区基址 LSB 32 位 |
| DATA_BUF_BA_MSB | 0x00010008 + （0x40 * （n-2）） | QP n 数据缓冲区基址 MSB 32 位s |
| 瑞基 | 0x0001000C + （0x40 * （n-2）） | QP n 远程密钥寄存器 |
| VA_LSB | 0x00010010 + （0x40 * （n-2）） | QP n 虚拟地址 LSB 32 位 |
| VA_MSB | 0x00010014 + （0x40 * （n-2）） | QP n 虚拟地址 MSB 32 位 |
| PERF_CNT_LSB | 0x00010018 + （0x40 * （n-2）） | QP n 定时器 LSB 32 位 |
| PERF_CNT_MSB | 0x0001001C + （0x40 * （n-2）） | QP n 定时器 MSB 32 位 |
| PERF_BW_PER_QP | 0x00010020 + （0x40 * （n-2）） | QP n 完成接收计数器 |
| WQE_BUF_BA_LSB | 0x00010024 + （0x40 * （n-2）） | QP n SQ 基于WQE的地址 LSB 32位s |
| WQE_BUF_BA_MSB | 0x0001002C + （0x40 * （n-2）） | QP n SQ 基于 WQE 的地址 MSB 32 位s |

注意：n  2 到 255（仅限数据 QP）

HW_HS_CONF注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [14] | 0 | 乌尔曼 | 启用数据模式， 如果 启用DATA_PATTERN寄存器中的数据将写入 DDR/BRAM |
| [13:6] | 0 | 乌尔曼 | 启用的 QP 数量 |
| [5:2] | 0 | 乌尔曼 | 突发大小 |
| [1] | 0 | 乌尔曼 | - - 突发模式 - - 内联模式 |
| [0] | 0 | 乌尔曼 | 启用/禁用 |

TEST_DONE注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [0] | 0 | W1C | 测试完成 |

DATA_TRANSFER_SIZE注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [3：0] | 0 | 乌尔曼 | 每个 WQE 的数据传输大小 0000 - 4KB 0001 - 8KB 0010 - 16KB 0011 - 64KB 0100 - 256KB 0101 - 512KB 0110 - 1MB 0111 - 2MB 1000 - 4MB 1001 - 8MB |

QUEUE_DEPTH注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 队列深度 |

NUM_WQE注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 为任何 QP 传输的 WQE 数量 |

WQE_OPCODE注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1:0] | 0 | 乌尔曼 | WQE 的操作码（每个 QP-每个 QP 深度） 00 - 传出 RDMA 写入 01 - 传出 RDMA 读取 10 – 传出发送 11 - 保留 |

DATA_PATTERN注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 要写入的数据模式 |

DATA_BUF_BA_LSB注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 需要写入数据的数据缓冲区基址的 LSB |

DATA_BUF_BA_MSB 寄存器

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 需要写入数据的 data 缓冲区基址的 MSB |

RKEY寄存器

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1:0] | 0 | 乌尔曼 | 远程钥匙 |

VA_LSB注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 虚拟地址的 LSB（每个 QP 深度） |

VA_MSB注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 虚拟地址的 MSB（每个 QP 深度） |

PERF_CNT_LSB注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 反渗透 | 每个 QP 完成测试所花费的时钟周期数 （LSB） |

PERF_CNT_MSB注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 反渗透 | 每个 QP 完成测试所花费的时钟周期数 （MSB） |

PERF_BW_PER_QP注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 反渗透 | 每个 QP 收到的完成次数 |

WQE_BUF_BA_LSB 寄存器

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 需要写入 WQE 的 WQE 基址的 LSB |

WQE_BUF_BA_MSB注册

| 位 | 违约 | 访问 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | 0 | 乌尔曼 | 需要写入 WQE 的 WQE 基址的 MS B |

附录

ERNIC 上的接口 MTU 设置

每个 QP PMTU 输入到硬件以决定是否对有效负载进行分段，并且派生自配置的 eth2 接口的 MTU。QP PMTU 指示有效负载大小，而不是接口上发出的数据包大小。为了发送有效负载为 512B 且不分段的数据包，接口对 MTU 的最小值应等于“512 + 标头大小”。下表列出了驱动程序中的 MTU 到 PMTU 映射，用户应对其进行适当配置。

| QP PMTU | 250SoC eth2 MTU | 梅兰诺克斯接口 MTU |
| --- | --- | --- |
| 256 | 340 | 360 |
| 512 | 592 | 610 |
| 1024 | 1500 | 1500 |
| 2048 | 2200 | 2200 |
| 4096 | 4200 | 4200 |
| 4096 | 任何其他值 | 4200 |

例如，要发送有效负载 256 而不会对有效负载进行分段，可以在 eth2 上配置的最小 MTU 为 340。如果我们将 340 配置为 eth2 MTU，驱动程序会将 256 配置为 QP PMTU，如果任何应用程序尝试发送大于 256 的有效负载，硬件会对其进行分段。

应用开发指南：

ERNIC 具有 以下 硬件限制。

- 队列深度必须是 2 的幂

- RQ 缓冲区大小限制

- 不支持完成队列通知

- 不支持本地内存保护检查

- 不支持虚拟到物理内存转换 （MTT），并且所有缓冲区都必须是物理连续内存

以下部分介绍可用于应用程序开发的准则和 API，以符合上述限制。

队列深度限制

ERNIC 硬件要求 QP 的队列（发送队列、接收队列）深度为 2 的幂。这些队列深度是在创建 QP 时配置的。QP 创建 ibv_create_qp 谓词将队列深度和其他配置作为其参数之一，如下所示。

struct ibv_qp *ibv_create_qp （struct ibv_pd *pd， struct ibv_qp_init_attr *qp_init_attr）; 结构ibv_qp_init_attr { 无效 *qp_context; /* QP 的相关上下文 */ 结构ibv_cq *send_cq; /* CQ 与发送队列 （SQ） 相关联 */ 结构ibv_cq *recv_cq; /* 要与接收队列 （RQ） 关联的 CQ */ 结构ibv_srq *SRQ; /* SRQ 句柄（如果 QP 要与 SRQ 关联），否则为 NULL */ 结构ibv_qp_cap帽; /* QP 功能 */ 枚举ibv_qp_type qp_type; /* QP 运输服务类型：IBV_QPT_RC、IBV_QPT_UC或IBV_QPT_UD */ 国际sq_sig_all; /* 如果设置，则提交给 SQ 的每个工作请求 （WR） 都会生成一个完成条目 */ }; 结构ibv_qp_cap { uint32_t max_send_wr; /* SQ 深度 */ uint32_t max_recv_wr; /* RQ 深度 */ uint32_t max_send_sge; /* SQ 中 WR 中请求的最大散点/聚集 （s/g） 元素数 */ uint32_t max_recv_sge; /* SQ 中 WR 中请求的最大 s/g 元素数 */ uint32_t max_inline_data;/* 请求的最大数据数（字节），可以内联发布到 SQ，否则为 0 */ };

上述声明取自 rdma核心， 这些结构的内核空间等价物 可以在Linux Infiniband核心中找到。“结构ibv_qp_cap”的max_send_wr max_recv_wr分别表示 SQ 深度和 RQ 深度。这些参数必须设置为 2 的幂值。尽管深度的最小值为 2，但建议根据用例使用最小队列深度 4 或更大。

RQ 缓冲区大小：

RDMA 应用程序将工作请求发布到 RQ（通过调用ibv_post_recv谓词）以接收传入的 RDMA SEND 消息。RQ WQE 可以具有 1 个以上的 SGE（分散收集条目），其 SGE 总数受  创建 QP 时用户应用程序提供的max_recv_sge值的限制。每个 SGE 可以指向不同大小的内存缓冲区。

ERNIC 硬件不支持将工作请求发布到 RQ。相反，RQ 缓冲区是预先发布的，硬件以循环方式为每个传入的 SEND 消息使用一个 RQ 缓冲区。但是，ERNIC SW 确实支持ibv_post_recv  因此应用程序仍调用此谓词来接收传入的 SEND 消息。ERNIC QP 将具有在 QP 创建期间指定的固定 RQ 缓冲区大小（RQ 条目），并且 ERNIC 驱动程序分配大小为“RQ 缓冲区大小 * RQ 深度”的物理连续内存。 创建 QP 时，max_recv_sge字段中应将“RQ 缓冲区”大小指定为 256 的倍数。在max_recv_sge中传递的值“R”  表示 RQ 缓冲区大小为 （R * 256） 字节。 例如，创建“RQ 缓冲区大小（RQ 条目）”为 1024B 且深度为 32 的 QP，max_recv_sge的值应为 4，max_recv_wr的值应为 32。

CQ通知：

ERNIC HW 不支持 CQ 通知，因此 ERNIC SW 也不支持 ibv_get_cq_event（） 和 ibv_req_notify_cq（） 动词。应用程序必须轮询 CQ 以使用 API 检查完成队列中的任何新条目ibv_poll_cq  并且不得调用 ibv_get_cq_event。

ibv_get_cq_event（） 阻塞，直到 CQE 可用并且调用它的线程可以进入等待状态。因此，在任何性能测试中，在 RQ 完成后重新发布 RQ WQE 的主机应用程序中，应直接轮询 CQ，而不是在轮询之前等待 CQ 事件。例如，HW HS 主机测试应用xhw_hs_client发布传入发送的 RQ WQE 应直接轮询完成情况。

内存注册：

ERNIC 硬件不提供本地内存保护，因此不需要注册本地内存。 应用程序只需要注册  远程节点使用 RDMA 读/写操作访问的内存区域，

- ERNIC 传出 RDMA 操作中使用的本地内存不需要内存注册

- 无需注册任何 RQ 缓冲区

内存分配：

ERNIC 硬件不实现内存转换表，该表用于 虚拟地址到物理地址的转换。此外，ERNIC 需要物理上连续的内存来存储 SEND 缓冲区和 RDMA 缓冲区，从而将用户空间应用程序中可能的最大 RDMA 传输大小限制为PAGE_SIZE。

ERNIC 软件实施了一种机制来解决这些限制，并使应用程序能够使用虚拟地址。外部内存管理器 （UMM） 提供 API 来分配和取消分配物理上连续的内存，并且可以由用户空间应用程序访问。由于 ERNIC 硬件需要 RDMA SEND 缓冲区的物理地址和工作请求中的  RDMA 读取/缓冲区，因此应用程序可以使用这些 API 来分配大型物理连续内存y，并将虚拟地址转换为相应的物理地址。

分配内存：

分配内存的过程分为两步。作为第一步，应用程序应请求所需总内存的块。块表示物理上连续的块池。创建块后，应用程序可以使用块大小粒度从 chun k 中分配和释放内存。

以下 API 用于创建内存块：

int xib_umem_alloc_chunk（void *ucontext， int memory_type， int block_size， int total_size）; 参数： - 上下文：ibv_context指针 - memory_type：要从中分配内存的内存区域类型。“xib_mem_type”支持的类型 - block_size：块中可分配的最小内存大小 - total_size：块的总大小 成功时返回有效的区块 ID，失败时返回负值

以下 API 用于从块分配内存

易失性uint64_t xib_umem_alloc_mem（void *uctx， int chunk_id， unsigned int size）; 参数： - UCTX：ibv_context指针 - chunk_id：应从中请求内存的块 ID - 大小：缓冲区的大小（以块的倍数为单位） 返回已分配内存的基址（虚拟地址），如果失败，则返回 0 或负值

以下 API 用于将内存释放回块

int xib_umem_free_mem（void *uctx， unsigned int chunk_id， uint64_t uva， unsigned int size）; 参数： - UCTX：ibv_context指针 - chunk_id：应从中释放内存的块 ID - uva ： 缓冲区的基址 - 大小 ： 缓冲区大小 如果成功则返回 0，失败时返回非零

最后，应用程序可以使用以下 API 删除区块

int xib_umem_free_chunk（void *uctx， int chunk_id）; 参数： - 上下文：ibv_context指针 - chunk_id：要释放的区块 ID 如果成功则返回 0，失败时返回非零

Chunk ID & VA to PA 翻译：

对于使用上述 API 分配的内存，应用程序应传递 ChunkID，从中发布每个工作请求的 L-Key 字段中分配的内存。 ERNIC SW 使用块 ID 将内存的虚拟地址转换为物理地址，并在准备 WQE 时将其传递给 ERNIC 硬件。以下代码片段显示了此用法

Int allocate（） { ......... chunk_id = xib_umem_alloc_chunk （cm_id->动词， XMEM_PS_DDR， 4096， 4096, 4096 * 4); 如果 （chunk_id < 0） { printf（“Failed to allocationoc chunk %d\n”， __LINE__）; 返回 -EFAULT; } vaddr = xib_umem_alloc_mem（cm_id->动词， chunk_id， 4096）; if （！vaddr） { printf（“无法从块\n分配内存”）; 返回 -ENOMEM; } CB-> buf_chunk_id = chunk_id; ......... } 国际 prepare_wr（） { .............. ctx->sq_wr.sg_list->lkey = ctx->buf_chunk_id; .............. }

访问收到的 RDMA SEND 数据：

如前面部分所述，RQ 缓冲区是为 ERNIC 硬件预先发布的，每个传入的 SEND 使用一个缓冲区。当轮询 CQ 以获取完成时，需要将 ERNIC RQ 缓冲区中的数据复制到用户应用程序缓冲区，这会消耗大量 CPU 周期并影响 ERNIC 性能。ERNIC SW 通过使用  包含传入 SEND 消息的 ERNIC RQ 缓冲区的基址更新 SGE 的地址字段（在ibv_post_recv中给出）来避免此瓶颈。应用程序可以直接访问此地址以获取数据并在需要时复制数据。

int recv_posting（） { 结构ibv_wc厕所; ...... err = ibv_post_recv（qp， &rq_wr， &bad_rx_wr）; 如果（错误< 0）{ printf（“未能在 %d\n 处发布传入发送的 RQE”， __LINE__）; /* 免费 qp */ 返回 -EFAULT; } /* CQ 的民意调查 */ ret = ibv_poll_cq（cq， 1， &wc）; 如果（ret < 0） 返回 ret; .............. rx_buf = （struct rdma_info *）rq_wr.sg_list[0].addr; }

由于 ERNIC 硬件继续以循环方式更新 RQ 缓冲区，如果应用程序未复制 Rx 数据，则 ERNIC 硬件可能会用后续传入的 SEND 消息覆盖该数据。

读取 ERNIC 暂停 （PFC） 计数器：

CMAC 实施 PFC 并维护计数器。ERNIC 通知 CMAC 有关其发射路径上的 PFC 的信息，或通过边带接口接收有关 Rx PFC 的通知。请按照以下步骤读取PFC计数器，

•	写入 CMAC TICK 寄存器，以将其计数器的快照获取到寄存器中。每次读取计数器之前都必须写入此寄存器

$ root@250soc-zynqmp：~# devmem 0xA00 002B0 32 1

•	读取 ERNIC 启动的暂停计数：

$ root@250soc-zynqmp：~# devmem 0xA00005F8

•	读取 ERNIC 收到的暂停计数：

$ root@250soc-zynqmp：~# devmem 0xA00 00700

这些计数器在读取时被清除。

  - 在 x86 上进行性能测试包编译：

- 克隆 性能测试 包

$ git 克隆 https://github.com/lsgunth/perftest.git

- 生成 生成文件

性能测试使用自动确认。如下所示，应使用自动工具 Makefile 生成来编译包。

$ cd perftest; $ SH autogen.sh $ ./配置

- 从 ernic/host_apps/perftest/ 目录中复制“0002-ipv6-support.patch”，如下所示

$ git apply 0002-IPv6-support.patch

- 使用“make”命令开始编译。

$ 使

标准 rping 是基于 RC 的应用程序，用于测试 RDMA 操作

ERNIC 支持优先级 0 到 8。为优先级配置值 8（全局优先级）表示 ERNIC 处理暂停帧而不考虑优先级。

支持的 xon 和 xoff 级别为 0-512。

支持的 xon 和 xoff 级别为 0-512。

ERNIC 支持优先级 0 到 8。为优先级配置值 8（全局优先级）表示 ERNIC 处理暂停帧而不考虑优先级。

支持的 xon 和 xoff 级别为 0-512。

支持的 xon 和 xoff 级别为 0-512。

如果配置了 MTU 表中未列出的任何 MTU，则 4096 将配置为 QP PMTU